| Angaben zum Arbeitsplatz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung: |  | Arbeitsmittel Büro- und Bildschirmarbeitsplätze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verantwortlicher / Vorgesetzter: |  | Geschäftsführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kurzbeschreibung des Arbeitsablaufes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schwerpunkt dieser Gefährdungsbeurteilung ist der Büro- und Bildschirmarbeitsplatz gemäß § 2 Abs. 5 ArbStättV. Dazu gehören Arbeitsplätze mit Bildschirmgerät, Arbeitsfläche, ggf. Arbeitsstuhl sowie weiteren Arbeitsmitteln wie Telefon oder PC. Typische Gefährdungen entstehen durch: - ergonomisch ungünstige Körperhaltungen - einseitige Belastungen und Bewegungsmangel - ungeeignete Arbeitsmittel oder Möblierung - unzureichende Arbeitsorganisation - Blendung, schlechte Beleuchtung oder Bildschirmdarstellung Mögliche Folgen sind Rücken-, Nacken-, Schulter- und Armbeschwerden, Verspannungen, Kopfschmerzen sowie Beschwerden der Augen wie Brennen, Tränen oder schnelle Ermüdung. Mit zunehmendem Alter kann die Belastung der Augen steigen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungspotenzial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gering |  | X | gering bis mittel |  |  | mittel |  |  |  | hoch |  |  |  |
| Persönliche Schutzausrüstung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sicherheitsschuhe notwendig |  |  |  | Schutzhandschuhe notwendig |  |  |  | Schutzbrille notwendig |  |  |  | Gehörschutz notwendig |
|  | Arbeitskleidung notwendig |  |  |  | festes Schuhwerk |  |  |  | Winterkleidung notwendig |  |  |  | Absturz |
| Gefährdungen für werdende Mütter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es gibt folgende speziellen Gefährdungen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Es gibt keine speziellen Gefährdungen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Information zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung: | - Vor der Beurteilung sollte eine Begehung des Bereiches, durch den Vorgesetzten mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa) und dem Sicherheitsbeauftragten des Bereiches erfolgen. Hierbei wird festgelegt welches Fachwissen zusätzlich hinzugezogen werden muss. Der Betriebsrat ist an dem Prozess zu beteiligen bzw. kann den Prozess auslösen. - Die Erstfassung der Gefährdungsbeurteilung wird von den Fachkräften für Arbeitssicherheit vorbereitet und den Beteiligten zur Verfügung gestellt. Es ist wichtig, dass keine Papierversionen verwendet werden. - Bei der Beurteilung müssen sollten ggf. fachkundige Beteiligte (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Hygiene, Brandschutzbeauftragter, Abfallbeauftragter, Strahlenschutzbeauftragter, Sicherheitsbeauftragte usw.) aktiv hinzugezogen werden. - Eine Gefährdungsbeurteilung kann tätigkeits- oder bereichsbezogen erfolgen (z.B. Umgang Gefahrstoffe, Abfallentsorgung oder Bereich). - In die Beurteilung müssen Arbeitsabläufe und einzelne Tätigkeiten mit einfließen. Diese können in nachgeordneten Dokumenten separat beurteilt werden. - Mitgeltender Bestandteil dieser Gefährdungsbeurteilung ist die aktuelle Maßnahmenliste. Dieses Dokument beinhaltet die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung und enthält die entsprechend durchzuführenden Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen. Diese müssen in Zusammenarbeit von Vorgesetzten und Sifa erstellt und terminiert werden. - Die Wirksamkeit der Maßnahmen muss sollte vom Vorgesetzten kontrolliert und dokumentiert werden. - Die Gefährdungsbeurteilung sollte jährlich (spätestens nach 2 Jahren) auf Aktualität überprüft werden. Bei Änderungen z.B. des Bereiches, der Tätigkeit, der Gefahrstoffe, neuen Erkenntnissen, gesetzlichen Änderung, etc. ist eine Überprüfung außerhalb des Intervalls notwendig. |
| --- | --- |

Erklärung der Risikobewertung

| 1 Gering 7 |  | Akzeptable Risiken – Unfälle sind nicht zu erwarten! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 signifikant 17 |  | Mittelfristig nicht akzeptable Risiken – Unfälle sind gelegentlich zu erwarten! (Informationen über Unfälle von ähnlich Unternehmen.) |  |  |  |  |
| 18 hoch 25 |  | Nicht akzeptable Risiken – Unfälle können oder sind schon häufiger aufgetreten! |  |  |  |  |
| Eintrittswahrscheinlichkeit | Mögliche Schadensschwere für Mitarbeiter |  |  |  |  |  |
|  | Erste-Hilfe-Fall ohne Arbeitsausfall |  | Erste-Hilfe-Fall mit eingeschränktem Arbeitseinsatz ohne Arbeitsausfall | Unfall mit Ausfallzeit | Bleibende körperliche Schäden | Tod |
| unmöglich Unfälle sind nicht zu erwarten! | 1 |  | 5 | 7 | 14 | 16 |
| unwahrscheinlich Unfälle sind gelegentlich zu erwarten! | 2 |  | 6 | 12 | 15 | 17 |
| möglich! Unfälle sind bekannt und eventuell schon aufgetreten! | 3 |  | 9 | 13 | 20 | 23 |
| wahrscheinlich Unfälle können oder sind schon häufiger aufgetreten | 4 |  | 10 | 18 | 21 | 24 |
| sehr wahrscheinlich Unfälle sind schon oft aufgetreten! | 8 |  | 11 | 19 | 22 | 25 |
| R = Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadensschwere |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Gefährdungsfaktor | Feststellung | Risikobewertung | Maßnahmen zur Risikominderung |  | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Büroarbeitsplatz allgemein | Bewegungsmangel Dauerbelastung der Augen und des Sehvermögens | 2 | T = | - Bewegung wird gefördert durch: - Motivation zum dynamischen Sitzen und mehr Bewegung im Arbeitsalltag (z.B. Treppensteigen statt Aufzug fahren, regelmäßige Bewegungsübungen am Arbeitsplatz, Kurzbesprechungen auch mal im Stehen) - Aufstellen von Drucker, Kopierer und Faxgerät an zentraler Stelle und nicht unmittelbar am Arbeitsplatz - Abwechslungsreiche Gestaltung der Arbeitsabläufe - Bereitstellen von Stehpulten oder höhenverstellbaren Tischen - Sportangebote z.B. im Rahmen eines betrieblichen Gesundheitsmanagements - Beschäftigten an Bildschirmarbeitsplätzen wird in regelmäßigen Abständen eine arbeitsmedizinische Vorsorge für diese Tätigkeit angeboten. Daraus kann sich ergeben, dass den Beschäftigten in erforderlichem Umfang eine spezielle Sehhilfe (sogenannte Bildschirmarbeitsplatzbrille) zur Verfügung gestellt werden muss. |  |
|  | Bildschirmgeräte und Darstellungsqualität | Fehlhaltungen durch zu hohen Bildschirmen, zu kleine Zeichen oder ungünstige Anordnung mehrerer Bildschirme Belastungen der Augen und des Sehvermögens (z.B. durch schlecht entspiegelte Bildschirme) Psychische Ermüdung durch erhöhte Anforderungen an Aufmerksamkeit und Konzentration | 2 | T = | - Der Bildschirm ist frei aufstellbar, dreh- und neigbar und bis kurz über die Aufstellfläche absenkbar. - Empfohlene Einstellung und Aufstellung des Bildschirms: - Sehabstand: 500 mm bis 650 mm - Bildschirmneigung: ca. 30 – 35˚ nach hinten - Höhe: Unterkante unmittelbar über Aufstellfläche - Anforderungen an Bildschirme: - Möglichst gut entspiegelt (matte Bildschirmanzeige), um störende Reflexionen und Spiegelungen zu vermeiden - „Vorgesehene Bildschirmbeleuchtungsstärke“ von mindestens 1500 bis 2000 Lux - Helle und matte Gehäuse für eine ausgeglichene Helligkeitsverteilung im Blickfeld - LCD-Bildschirme in der höchsten darstellbaren Auflösung (physikalische Auflösung) betreiben, um eine optimale Zeichenschärfe zu erzielen. |  |
|  | Eingabemittel Tastatur | Fehlhaltungen durch nicht ergonomische Tastaturen Ermüdende Körperhaltungen | 2 | T = | - Möglichst flach, Bauhöhe (mittlere Tastaturreihe) höchstens 30 mm - Vom Bildschirm getrennte Einheit - Reflexionsarme Oberflächen - Die Beschriftung der Tasten hebt sich vom Untergrund deutlich ab und ist bei normaler Arbeitshaltung gut lesbar. - Es werden Tastaturen mit hellen Tasten und dunkler Beschriftung (Positivdarstellung) eingesetzt. - Es ist ausreichend Platz zum Auflegen der Hände vor der Tastatur (Tiefe von 100 mm bis 150 mm). |  |
|  | Eingabemittel Maus | Fehlhaltungen durch nicht ergonomische Mäuse Ermüdende Körperhaltungen | 2 | T = | - An die Handgröße angepasst, mit ergonomisch gestalteten Schaltelementen - Ermöglicht ein Auflegen des Handballens auf der Arbeitsfläche - Ausreichende, an die Tastatur angrenzende Bewegungsfläche |  |
|  | Bürotische | Verletzungen durch Kippen oder Umstürzen, Quetsch- und Scherstellen an bewegten Teilen oder scharfe Ecken und Kanten Elektrische Gefährdungen bei entsprechenden Einbauten (z.B. Verkabelung) Zwangs- oder Fehlhaltungen durch ergonomisch ungünstige Gestaltung und Einstellung | 2 | T = | - Arbeitsfläche mindestens 1600 mm breit und 800 mm tief (In definierten Ausnahmefällen kann die Breite auf 1200 mm verringert werden.) - Feste Höhe für sitzende Tätigkeit 740 ± 20 mm (gegebenenfalls Fußstützen erforderlich) - Empfehlung: höhenverstellbare Sitz-Steh-Tische (Verstellbereich von 650 – 1250 mm) - Unterhalb der Arbeitsfläche ein ausreichend großer, unverstellter Beinraum (Breite mindestens 850 mm, empfehlenswert 1200 mm oder mehr) |  |
|  | Software | Erhöhte Belastung der Augen und des Sehvermögens Ermüdung durch hohe Belastung des Gedächtnisses, hohe Anforderungen an die Aufmerksamkeit und Konzentration Stress, z.B. durch Orientierungsmangel bei fehlender Softwarestrukturierung oder Fehlfunktionen | 2 | T = | Allgemeine Maßnahmen - Die Software ist gebrauchstauglich gestaltet, d.h. die Beschäftigten können ihre Arbeitsaufgaben damit effektiv, effizient und zufriedenstellend erledigen. - Die Software kann an verschiedene Bildschirme, andere Hardware (z.B. Ein- und Ausgabemittel) und Umgebungsbedingungen angepasst werden. - Die Beschäftigten werden bei der Auswahl und Beschaffung der Software beteiligt. Maßnahmen zur Interaktion - Alle zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Werkzeuge und Informationen werden vollständig durch die Software bereitgestellt. - Softwaredialoge sind verständlich gestaltet und liefern durch Rückmeldung angemessene Erklärungen. - Das beabsichtigte Arbeitsergebnis soll trotz erkennbar fehlerhafter Eingaben mit keinem oder vertretbarem Korrekturaufwand erreicht werden. Bei Fehlern sollte eine konstruktive Erläuterung gegeben werden. Maßnahmen zum Informationsdesign - Texte, Symbole oder weitere Elemente heben sich in hohem Kontrast vom Hintergrund ab. - Ungünstige Farbkombinationen werden vermieden (z.B. ROT). - Auf dem Bildschirm werden serifenlose Schriften verwendet, wie z.B. Verdana, Arial, Calibri und Tahoma. - Die zuverlässige Leserlichkeit ist durch eine Mindestzeichenhöhe sichergestellt. Die dargestellten Zeichen sind scharf, deutlich und ausreichend groß (mindestens 3,2 mm bei einem Sehabstand von 500 mm). |  |
|  | Büromöbel allgemein | Verletzungen durch Kippen oder Umstürzen von Möbeln, Quetsch- und Scherstellen an bewegten Teilen oder scharfe Ecken und Kanten Elektrische Gefährdungen bei entsprechenden Einbauten (z.B. Verkabelung) Stolpern und Stürzen Zwangs- oder Fehlhaltungen durch ergonomisch ungünstige Gestaltung und Einstellung Unzureichende Hygiene der Arbeitsmittel | 2 | T = | - Die Möbeloberflächen haben geeignete Reflexionsgrade und keine glänzenden Oberflächen. - Elektrische Einrichtungen an Möbeln werden ausschließlich durch Fachkräfte eingerichtet und regelmäßig kontrolliert. - Es wird ein geeignetes Kabelmanagement eingesetzt (z.B. Verwendung von horizontalen und vertikalen Kabelkanälen, ausreichende Längen der Anschlussleitungen). - Am Boden liegende elektrische Anschlussleitungen werden mit geeigneten Kabelbrücken gesichert (Schutz gegen Stolperunfälle). - Mehrfachsteckdosen sind nicht hintereinander angeschlossen (keine Reihenschaltung). |  |
|  | Arbeitsstühle | Verletzungen durch Kippen oder Umstürzen Zwangs- oder Fehlhaltungen durch ergonomisch ungünstige Gestaltung und Einstellung Unzureichende Hygiene der Arbeitsmittel | 2 | T = | - Ausreichend standsicher (in der Regel 5-strahliges Fußkreuz) - Sitzfläche und Rückenlehne höhenverstellbar und als Einheit drehbar - Sitzmechanik ermöglicht dynamisches Sitzen. - Gebremste Rollen (kein Wegrollen des Stuhls bei Entlastung), an die Art des Fußbodens angepasst - Ausgelegt für ein Körpergewicht von mindestens 110 kg und eine tägliche Nutzung von acht Stunden (Für höhere Körpergewichte oder Mehrschichtbetrieb geeignete Stühle beschaffen.) - Bei Armauflagen: Höhenverstellung empfehlenswert (180 mm bis 290 mm über der Sitzfläche) |  |
|  | Schränke, Regale und weitere Ablagemöglichkeiten | Verletzungen durch Kippen oder Umstürzen | 2 | T = | Schränke, Regale, Bürocontainer und Raumgliederungselemente sind standsicher aufgestellt: - Möbel mit hohem Eigengewicht und niedrigem Schwerpunkt - Möbel, die an Decken, Wänden oder untereinander gegen Umstürzen gesichert sind - Schränke und Bürocontainer mit Zusatzgewichten, zusätzlicher Verankerung oder Auszugsperren - Schränke mit Flügeltüren, wenn die Höhe der obersten Ablage über der Standfläche nicht mehr als das 4-Fache der Schranktiefe beträgt - Schränke mit Schiebe- oder Rolltüren sowie Regale, wenn die Höhe der obersten Ablage über der Standfläche nicht mehr als das 5-Fache der Schrank-/Regaltiefe beträgt - Bauelemente, z.B. Fachböden, Auszüge, Schubladen, dürfen sich nicht unbeabsichtigt lösen, heraus- oder herabfallen. |  |
|  | Fußstützen | Zwangs- oder Fehlhaltungen durch ergonomisch ungünstige Gestaltung und Einstellung | 2 | T = | - In Höhe und Neigung der Fußstellfläche unabhängig voneinander verstellbar - Mindestmaße der Fußstellfläche von 450 mm x 350 mm (Breite x Tiefe) - Rutschhemmende Ausführung der Aufstell- und Stellfläche für die Füße - Für Arbeitsplätze mit mehreren Arbeitszonen: Fußstützen in entsprechender Anzahl und Größe erforderlich |  |
|  | Büromaschinen und -geräte (z.B. Drucker, Kopierer, Aktenvernichter, Kuvertiermaschine, Papierschneider, Locher, Heftgerät) | Elektrischer Stromschlag, z.B. durch defekte Anschlussleitungen oder Gehäuse Quetsch-, Scher-, Stich- und Stoßstellen Kippen und Umstürzen Lärm Emissionen von Druckern und Kopierern Fehlhaltung durch nicht ergonomisch gestaltete Bedienelemente | 2 | T = | - Elektrogeräte werden fristgemäß und fachgerecht geprüft. - Beschäftigte prüfen regelmäßig die Anschlussleitungen und Gehäuse der Geräte auf erkennbare Beschädigungen. - Büromaschinen und -geräte sind standsicher aufgestellt. - Stehen Bürogeräte auf Möbeln, ist sichergestellt, dass diese nicht über Möbelaußenkanten hinausragen. Die Geräte sind ergonomisch gestaltet und gut bedienbar. - Es werden geräuscharme Bürogeräte verwendet bzw. beschafft. - Drucker und Kopierer werden regelmäßig gewartet. |  |
|  | Büroraum/ Flächennutzung | Einschränkung des natürlichen Bewegungsbedarfes des Menschen Anstoßen, Klemmen, Quetschen, Stürzen, Stolpern Einnehmen von ungünstigen oder nicht-ergonomischen Körperhaltungen Gefühl der Enge, Verletzung der persönlichen Distanz | 2 | T = | Richtwerte für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze: - 8 m² bis 10 m² Grundfläche pro Arbeitsplatz bzw. - 12 m² bis15 m² Grundfläche pro Arbeitsplatz im Großraumbüro (d.h. Grundfläche > 400 m²) Diese Flächen setzten sich in der Regel aus folgenden Einzelflächen (inklusive Verkehrswege) zusammen: - Arbeitsfläche (Platte Büroarbeitstisch) mindestens 1600 mm x 800 mm (Breite x Tiefe) (bei geringem Arbeitsmittelbedarf ist eine Verringerung auf 1200 mm Breite möglich) - Bewegungsfläche am Arbeitsplatz mindestens 1,5 m² (Breite und Tiefe mindestens 1 m) - Stellflächen für weitere Büromöbel, Büromaschinen (z.B. Drucker, Kopierer, Fax) sowie für andere benötigte Materialien (z.B. Produktmuster) - Funktionsflächen für bewegliche Teile von Möbeln, Maschinen und Einrichtungen (z.B. Fenster, Tür) - Benutzerflächen für Personen an Möbeln, Maschinen und Einrichtungen mindestens 800 mm Tiefe bzw. bei Schrank mit Auszug; Funktionsfläche zuzüglich 500 mm Sicherheitsabstand - Verkehrswege, die auch Fluchtwege sind (insbesondere im Großraumbüro), sind ständig freizuhalten und müssen ausreichend bemessen sein. |  |
|  | Raumklima | Zu hohe oder zu niedrige Lufttemperatur im Raum Unzureichende Lüftung Zugluft und kalte Flächen Schimmelpilze und Bakterien | 2 | T = | Lüftung - Räume werden vorrangig frei über Fenster gelüftet. - Raumlufttechnische Anlagen (wenn vorhanden) werden regelmäßig und fachgerecht gereinigt und instandgehalten. - Die relative Luftfeuchte in Büroräumen mit Fensterlüftung ergibt sich durch den Luftaustausch. Eine zusätzliche Befeuchtung der Raumluft ist in der Regel nicht notwendig. Vorhandene raumlufttechnische Anlagen sind so ausgelegt, dass die relative Luftfeuchte höchstens 50 Prozent beträgt. - Die Luftgeschwindigkeit im Raum sollte bei sitzender Tätigkeit und einer Lufttemperatur von 20° C einen Wert von 0,15 m/s am Arbeitsplatz nicht überschreiten. Bei höheren Lufttemperaturen können die Beschäftigten höhere Luftgeschwindigkeiten als angenehm empfinden. Lufttemperatur - Die Lufttemperatur im Büro muss mindestens 20° C betragen, eine Lufttemperatur bis 22° C wird empfohlen. - Bei Lufttemperaturen >26 °C empfehlen sich folgende Maßnahmen: - Effektive Steuerung des Sonnenschutzes - Effektive Steuerung der Lüftungseinrichtungen - Lüftung in den frühen Morgenstunden - Reduzierung von thermischen Lasten - Nutzung von Gleitzeitregelungen zur Arbeitszeitverlagerung - Lockerung der Bekleidungsregelungen - Bereitstellung geeigneter Getränkesoll auch die Lufttemperatur im Büro 26 °C nicht überschreiten. |  |
|  | Lärm und Akustik | Beeinträchtigung der Sprachverständlichkeit Zunahme der Fehlerhäufigkeit Psychische Belastungen (z.B. erhöhte Konzentrationsanforderung, Störungen) Negative Beeinflussung des vegetativen Nervensystems | 2 | T = | In Büros ist der Lärm in Abhängigkeit von den ausgeübten Tätigkeiten so gering wie möglich gehalten. Beurteilungspegel; Merkmale der Tätigkeit z.B.. ≤ 55 dB(A); Hohe Komplexität Schöpferisches Denken Entscheidungsfindung Problemlösung Einwandfreie Sprachverständlichkeit. 55 – 70 dB(A); Mittlere Komplexität Ähnliche wiederkehrende Aufgabe bzw. Arbeitsinhalte Befriedigende Sprachverständlichkeit. - Geräuscharme Arbeitsmittel sind beschafft (z.B. Aktenvernichter, Drucker, Kopierer) und in eigenen Technikräumen aufgestellt. - Schallschirme zur Schallabsorption und zur Abschirmung des Direktschalls werden eingesetzt. - Ausreichende Abstände zwischen Arbeitsplätzen und Kommunikationsbereichen sind vorhanden. |  |
|  | Beleuchtung | Belastungen der Augen und des Sehvermögens durch mangelhafte Beleuchtung (z.B. zu geringen Beleuchtungsstärken, Blendung, Reflexionen und Spiegelungen) Nichterkennen von Gefahrenstellen durch schlechte Beleuchtung | 2 | T = | Mindestwerte der Beleuchtungsstärke werden eingehalten: - Schreiben, Lesen, Bildschirmarbeit: 500 Lux - Anspruchsvolle Arbeiten z.B. Technisches Zeichnen: 750 Lux - Ältere Beschäftigte benötigen in der Regel mehr Licht (z.B. 750 Lux anstatt 500 Lux) - Gleichmäßige Ausleuchtung ist gewährleistet. - Arbeitstische und Bildschirme sind frei von störenden Reflexionen und Blendungen (z.B. durch geeignete Arbeitsmittel, Aufstellung der Arbeitsplätze mit Blickrichtung parallel zur Fensterfront und ggf. Sonnenschutzvorrichtungen). |  |
|  | Telearbeit / mobiles Arbeiten | Entgrenzte Arbeitszeiten, mangelnden Informationsfluss, fehlende soziale Unterstützung Zwangs- oder Fehlhaltungen Belastungen des Bewegungsapparates und der Augen Unzureichende oder ungeeignete technische Ausstattung Häufige Störungen | 2 | T = | - Die Beschäftigten halten die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes ein. - Die Beschäftigten sind in den Informationsfluss des Unternehmens eingebunden (Teilnahme an Besprechungen und betrieblichen Veranstaltungen). Anforderungen an Notebooks: - Gut entspiegelter Bildschirm - Bildschirmanzeige mit großer Helligkeit, die auch im Freien ablesbar ist. - Tastatur mit hellen Tasten und dunkler Beschriftung - Ausreichende Akkukapazität - Möglichst geringes Gewicht Anforderung an Tablet-PC: - Helle, kontrastreiche und matte Anzeige - Weitgehend blickwinkelunabhängige Anzeige - Für die Arbeitsaufgabe passende Größe der Anzeige - Ausreichende Akkukapazität - Möglichst geringes Gewicht |  |
|  | Physische und psychische Belastungen berücksichtigt | Ist in der FO 714 17 GB_Psychische Belastung und GB-03_Bürotätigkeiten und FO 714 04 GB_Tätigkeit_Verwaltung bewertet worden. |  |  | Keine Zusätzlichen Maßnahmen notwendig |  |
|  | Arbeitstätigkeit (sich kurzzyklisch wiederholende Teiltätigkeiten) | Die Arbeiten erfolgen meistens unter einem normalen Zeitdruck. | 3 | O= O= O= | Individuelle Pausenregelung Ausreichende Anzahl an Mitarbeitern zur Verfügung stellen Checkliste Psychische Belastungen bei Bedarf einsetzen |  |
|  | Unterweisung | Unterweisungen finden regelmäßig im Unternehmen statt. | 2 | O= O= P= | Unterweisung mindestens jährlich und bei Bedarf Unterweisung tätigkeitbezogen vor der ersten Arbeitsaufnahme und bzgl. des anzuwendenden Arbeitsverfahrens Unterweisung gemäß ArbSchG und § 14 GefStoffV – |  |
|  | Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen | Mitarbeiter am PC, Laptop oder Tablet arbeiten müssen die Vorsorgeuntersuchung angeboten bekommen. | 6 | O = | Bildschirmarbeitsplatz betriebsärztliche Vorsorgeuntersuchung entsprechend anbieten Angebot: Mitarbeiter, die täglich mehr als 2 h am PC, Laptop oder Tablet arbeiten |  |
|  | Gefährdungen für werdende Mütter | Für werdende Mütter können durch körperliche Belastungen, Gefahrstoffexposition, biologische Arbeitsstoffe, Lärm, Vibrationen, ungünstige klimatische Bedingungen sowie Unfall- und Stressbelastungen gesundheitliche Risiken für Mutter und ungeborenes Kind entstehen. | 6 | S = O = O = | Arbeitsplätze ohne Gefährdung für Schwangerschaft bevorzugen und Tätigkeiten mit relevanten Risiken vermeiden bzw. ersetzen Frühzeitige Mitteilung der Schwangerschaft durch die Beschäftigte, damit Schutzmaßnahmen rechtzeitig umgesetzt und persönliche Risiken vermieden werden können. Individuelle anlassabhängige Gefährdungsbeurteilung nach Mutterschutzgesetz (MuSchG) durchführen, Beschäftigungsbeschränkungen prüfen und ggf. Umgestaltung des Arbeitsplatzes oder Umsetzung auf einen geeigneten Arbeitsplatz veranlassen. |  |

Die Wirksamkeit der Gefährdungsbeurteilungen wird im Rahmen den Begehungen des Unternehmens, internen Audits, Eigenkontrollen und die externen Audits überprüft. Die daraus resultierenden Maßnahmen werden in einer Maßnahmenliste oder in einem Begehungsprotokoll dokumentiert.

| Verteiler: | zur Veranlassung an: | Objektleitung |
| --- | --- | --- |
|  | zur Kenntnisnahme an: | Geschäftsführung |

Rheinfelden Herten, 08.09.2025

Datum / Unterschrift Ersteller