| Angaben zum Arbeitsplatz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung: |  | Einsatz von autonomen und teilautonomen Reinigungsrobotern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verantwortlicher / Vorgesetzter: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kurzbeschreibung des Arbeitsablaufes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reinigungsroboter werden zur automatisierten oder teilautomatisierten Reinigung von Bodenflächen in Gebäuden eingesetzt. Die Geräte können selbstständig oder mit Unterstützung einer Bedienperson arbeiten. Vor der Inbetriebnahme erfolgt eine Sicht- und Funktionsprüfung des Roboters einschließlich der Sensorik, Sicherheitseinrichtungen, Batterien/Akkus sowie der eingesetzten Reinigungsmittel. Die Reinigungsbereiche werden festgelegt und gegebenenfalls durch Sperrzonen, virtuelle Begrenzungen oder organisatorische Maßnahmen abgesichert. Während des Betriebes erkennt der Reinigungsroboter Hindernisse mittels Sensoren und reagiert entsprechend der Herstellerprogrammierung. Nach Beendigung des Reinigungsvorganges erfolgt die Rückkehr zur Ladestation oder die Außerbetriebnahme durch die Bedienperson. Wartungs-, Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen ausschließlich durch unterwiesene oder befähigte Personen gemäß Herstellerangaben durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liegt bereits eine Gefährdungsbeurteilung über die Prüfung eines ähnlichen Arbeitsplatzes vor? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Ja |  |  |  |  | Nein |  |  |
| Bewertung der Prüfergebnisse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gering |  | X | gering bis mittel |  |  | mittel |  |  |  |  |  |  |  | groß |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weitere Veranlassungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betriebsanweisung |  |  |  |  | neu erstellen |  |  |  | X |  | vorhanden | von Arbeitsplatz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | übernehmen |
| Persönliche Schutzausrüstung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitskleidung notwendig |  |  |  | Sicherheitsschuhe notwendig |  |  |  |  | Handschuhe notwendig |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hautschutz notwendig |  |  |  |
|  | Schutzbrille notwendig |  |  |  | Atemschutz notwendig |  |  |  |  | Gehörschutz notwendig PSA-Katalog: 700 ff. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PSA gegen Absturz notwendig |  |  |  |
| Gefährdungen für werdende Mütter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Es gibt folgende spezielle Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Es gibt keine speziellen Gefährdungen |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Information zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung: | - Vor der Beurteilung sollte eine Begehung des Bereiches, durch den Vorgesetzten mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit (SiFa) und dem Sicherheitsbeauftragten des Bereiches erfolgen. Hierbei wird festgelegt welches Fachwissen zusätzlich hinzugezogen werden muss. Der Betriebsrat ist an dem Prozess zu beteiligen bzw. kann den Prozess auslösen. - Die Erstfassung der Gefährdungsbeurteilung wird von den Fachkräften für Arbeitssicherheit vorbereitet und den Beteiligten zur Verfügung gestellt. Es ist wichtig, dass keine Papierversionen verwendet werden. - Bei der Beurteilung müssen sollten ggf. fachkundige Beteiligte (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Hygiene, Brandschutzbeauftragter, Abfallbeauftragter, Strahlenschutzbeauftragter, Sicherheitsbeauftragte usw.) aktiv hinzugezogen werden. - Eine Gefährdungsbeurteilung kann tätigkeits- oder bereichsbezogen erfolgen (z.B. Umgang Gefahrstoffe, Abfallentsorgung oder Bereich). - In die Beurteilung müssen Arbeitsabläufe und einzelne Tätigkeiten mit einfließen. Diese können in nachgeordneten Dokumenten separat beurteilt werden. - Mitgeltender Bestandteil dieser Gefährdungsbeurteilung ist die aktuelle Maßnahmenliste. Dieses Dokument beinhaltet die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung und enthält die entsprechend durchzuführenden Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen. Diese müssen in Zusammenarbeit von Vorgesetzten und SiFa erstellt und terminiert werden. - Die Wirksamkeit der Maßnahmen muss sollte vom Vorgesetzten kontrolliert und dokumentiert werden. - Die Gefährdungsbeurteilung sollte jährlich (spätestens nach 2 Jahren) auf Aktualität überprüft werden. Bei Änderungen z.B. des Bereiches, der Tätigkeit, der Gefahrstoffe, neuen Erkenntnissen, gesetzlichen Änderung, etc. ist eine Überprüfung außerhalb des Intervalls notwendig. |
| --- | --- |

Erklärung der Risikobewertung

| 1 Gering 7 |  | Akzeptable Risiken – Unfälle sind nicht zu erwarten! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 signifikant 17 |  | Mittelfristig nicht akzeptable Risiken – Unfälle sind gelegentlich zu erwarten! (Informationen über Unfälle von ähnlich Unternehmen.) |  |  |  |  |
| 18 hoch 25 |  | Nicht akzeptable Risiken – Unfälle können oder sind schon häufiger aufgetreten! |  |  |  |  |
| Eintrittswahrscheinlichkeit | Mögliche Schadensschwere für Mitarbeiter |  |  |  |  |  |
|  | Erste-Hilfe-Fall ohne Arbeitsausfall |  | Erste-Hilfe-Fall mit eingeschränktem Arbeitseinsatz ohne Arbeitsausfall | Unfall mit Ausfallzeit | Bleibende körperliche Schäden | Tod |
| unmöglich Unfälle sind nicht zu erwarten! | 1 |  | 5 | 7 | 14 | 16 |
| unwahrscheinlich Unfälle sind gelegentlich zu erwarten! | 2 |  | 6 | 12 | 15 | 17 |
| möglich! Unfälle sind bekannt und eventuell schon aufgetreten | 3 |  | 9 | 13 | 20 | 23 |
| Wahrscheinlich Unfälle können oder sind schon häufiger aufgetreten! | 4 |  | 10 | 18 | 21 | 24 |
| sehr wahrscheinlich Unfälle sind schon oft aufgetreten! | 8 |  | 11 | 19 | 22 | 25 |
| Risikobewertung = Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadensschwere |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Gefährdung | Feststellung | Risikobewertung | STOP | Maßnahmen zur Risikominderung | Umsetzung Wer bis Wann (GF: Geschäftsführer, OL: Objektleitung, MA: Mitarbeiter, VA: Vorarbeiter) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mechanische Gefährdungen |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Betrieb des Roboters (autonome Fahrt) | Es besteht eine Kollisionsgefahr mit Personen, insbesondere in stark frequentierten Bereichen wie Eingangsbereichen, Hauptgängen oder engen Passagen des Verkaufsraums. | 6 | S = T = T = O = | Bereiche mit hohem Personenaufkommen vom Fahrweg ausschließen Kollisionssensoren und reduzierte Fahrgeschwindigkeit nutzen Vor dem Einsatz die Kollisionssensoren testen Einsatzzeiten auf kundenarme Zeiträume legen und Personal vor Start informieren | OL: Bei Arbeitsbeginn |
| 1.2. | Betrieb in der Nähe von Aufzügen und Social Spaces | Es besteht die Gefahr durch plötzlich öffnende Türen oder unübersichtliche Verkehrs- bzw. Bewegungsbereiche, z. B. an Aufzügen oder stark frequentierten Social Spaces. | 6 | T = O = | Markierung dieser Bereiche als Sperrzonen im Gerät Sensorprüfung zur Vermeidung von Kollisionen (vor Einsatz) | GF: Vor Inbetriebnahme OL: Bei Arbeitsbeginn |
| 1.3. | Stolper- und Sturzgefahr | Personen können über den Roboter oder plötzliches Anhalten des Roboters stolpern. | 6 | O = | Einsatz außerhalb von Stoßzeiten, wenn möglich | OL: Während der Tätigkeit |
| 1.4. | Quetsch- und Schergefahren | Quetschungen an beweglichen Teilen, Bürsten, Antriebseinheiten oder Klappen | 6 | T = O = O = | Schutzabdeckungen nicht entfernen Eingriffe nur bei abgeschaltetem Gerät Wartung nur durch Fachfirma Personen | OL/MA: kontinuierlich OL /MA: kontinuierlich OL/MA: kontinuierlich |
| 2. | Elektrische Gefährdungen |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ladevorgang / Umgang mit Dockingstation (230 V) | Es besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Kurzschlüssen beim Anschließen, Abziehen oder Wartung der Dockingstation sowie bei Beschädigung von Kabeln oder Steckern. | 15 | T = O = O = | Nur geprüfte und zugelassene Dockingstationen und Kabel verwenden. Regelmäßige Sichtprüfung von Kabeln und Stecker der Dockingstation auf Beschädigungen. Hände müssen beim Anschließen/Trennen trocken sein. | OL/MA: kontinuierlich OL/MA: Bei Arbeitsbeginn OL/MA: Während der Tätigkeit |
| 2.2. | Wartung / Batteriewechsel | Elektrischer Schlag oder Kurzschluss bei unsachgemäßem Umgang mit der Batterie. | 15 | O = O = O = | Arbeiten an der elektrischen Anlage nur durch elektrotechnisch unterwiesene Personen oder Fachkräfte. Herstellervorgaben zum Umgang mit der Batterie strikt beachten. Jährliche Prüfung durch Elektrofachkraft. | GF/OL: Bei Wartungsarbeiten OL/MA: kontinuierlich GF/OL: jährlich |
| 2.3. | Beschädigte Akkus | Brand, Rauchentwicklung oder Austritt von Gefahrstoffen. | 15 | O = O = | Herstellervorgaben zum Umgang mit der Batterie strikt beachten. Jährliche Prüfung durch Elektrofachkraft. | OL/MA: kontinuierlich GF/OL: jährlich |
| 3. | Gefahrstoffe |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Freisetzung von Staub beim Entleeren / Wechsel Staubbeutel | Es besteht die Gefahr von Staubinhalation, Augen- oder Hautreizungen beim Entleeren oder Wechseln des Staubbeutels. | 6 | O = O = P = | Staubbeutelwechsel nach Herstelleranleitung Wechsel in abgetrennten Raum oder mit lokalem Absaugpunkt FFP2-Maske und Handschuhe beim Wechsel tragen | OL/MA: Bei Beutelwechsel |
| 4. | Thermische Gefährdungen / Brandgefahr (Akkus) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Thermisches Durchgehen (Li-Ion Akku, Überhitzung) | Überhitzung oder Defekte von Li-Ion Akkus können zu Brand oder Explosion führen. | 15 | T = T = O = O = | Nur zugelassene Originalakkus verwenden Beschädigte oder alte Akkus nicht einsetzen Akkus nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Hitzequelle aussetzen Ladebereiche feuerbeständig gestalten (Feuerlöscher bereithalten) | OL: Beim Einsetzen OL/MA: kontinuierlich GF/OL: kontinuierlich |
| 4.2. | Überhitzung Saugmotor / Dockingstation | Überhitzung des Saugmotors oder der Dockingstation kann zu Brandentwicklung oder Beschädigung des Geräts führen. | 15 | O = O = O = | Regelmäßige Wartung und Prüfungen sicherstellen Ladebereiche feuerbeständige gestalten (Feuerlöscher bereithalten) Dockingstation nicht in feuergefährdeten Bereichen oder in der Nähe brennbarer Materialien aufstellen. | GF/OL: kontinuierlich GF/OL: kontinuierlich OL: kontinuierlich |
| 5. | Technische Gefährdungen |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Fehlfunktionen, z. B. Sensorfehler, Softwarestörung | Plötzlicher Stillstand, unerwarteter Richtungswechsel oder Fahrfehler können zu Personengefährdungen sowie zu Störungen im Betriebsablauf führen. | 6 | O = O = O = | Intensive Einarbeitung in den ersten Tagen durch befähigtes Personal. Durchführung eines vollständigen Funktionstests vor jeder Schicht. Wartungsintervalle und Firmwareupdates regelmäßig kontrollieren | GF: Beim Starten GF: Beim Starten GF: regelmäßig |
| 5.2. | Fehlende optische Signale | Unzureichende Sichtbarkeit des Roboters kann dazu führen, dass Personen ihn übersehen und darüber stolpern oder dagegen stoßen. Besonders kritisch bei schlechter Beleuchtung oder in stark frequentierten Bereichen. | 6 | T = O = | Dauerhaft aktiviertes Warnblinklicht während des gesamten Betriebs (visuelles Signal) Bei Störungen oder Ausfall der Signale: Roboter sofort außer Betrieb nehmen und an zuständige Stelle melden | OL/MA: während der Tätigkeit OL/MA: Bei Störungen |
| 5.3. | Ausfall von Navigation oder Sensorik | Kollisionen mit Personen, Inventar oder Fahrzeugen. | 6 | T = O = O = | Funktionstest vor Einsatz Regelmäßige Wartung Einsatz bei erkannten Störungen sofort beenden | GF: Vor Einsatz GF/OL: Regelmäßig OL/MA: Bei Störungen |
| 6. | Sonstige Gefährdungen |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Datenschutz | Der Reinigungsroboter erfasst während des Einsatzes unter Umständen Bewegungsdaten von Personen oder sensible Bereiche des Geschäfts. Unbefugte könnten auf diese Daten zugreifen. | 2 | T = T = T = O = | Zugriff auf daten verschlüsseln Regelmäßige Updates und Sicherheitsprüfung der Software durchführen Kamera- und Sensorsysteme nur zur Navigation verwenden Datenschutzrichtlinien im Unternehmen einhalten | GF: kontinuierlich |

| Nr. | Prüfpunkt | ja | nein | n.a | Feststellung | Maßnahmen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gerätecheck (Anforderungen MaschRL / ProdSG) |  |  |  |  |  |
|  | CE-Kennzeichnung vorhanden | X |  |  | CE-Zeichen ist dauerhaft und gut sichtbar am Gerät angebracht. | - |
|  | EG-Konformitätserklärung liegt vor | X |  |  | EG-Konformitätserklärung ist vorhanden. | - |
|  | Betriebsanleitung in deutscher Sprache verfügbar | X |  |  | Betriebsanleitung ist vorhanden | - |
|  | Gerät entspricht dem Stand der Technik | X |  |  | Gerät ist neuwertig, entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand. | - |
|  | Not-Halt-Einrichtung vorhanden und funktionsfähig | X |  |  | Not-Aus-Taster vorhanden, bei Test sofortige Abschaltung aller Funktionen. | Der Notausschalter ist vor der Benutzung zu testen. |
|  | Sicherheitsfunktionen (Sensoren, Schalter) vorhanden und wirksam | X |  |  | Abstandssensoren und optische Sensoren reagieren bei Annäherung. | Sensoren ist vor der Benutzung zu kontrollieren und zu testen. |
|  | Produkt wurde regelkonform in Verkehr gebracht (Hersteller, Seriennummer etc.) | X |  |  | Herstellerangaben vollständig, Seriennummer vorhanden. | - |
|  | Typenschild vollständig und dauerhaft vorhanden | X |  |  | Typenschild mit Hersteller, Modell, Spannung, Baujahr deutlich lesbar. | - |
|  | Sicherheitsverhalten bei Netzausfall oder Störung geprüft | X |  |  | Das Gerät muss bei Verbindungsunterbrechungen oder Störungen automatisch anhalten, um Risiken für Personen oder Gegenstände zu vermeiden | Prüfen, ob das Gerät bei einer Verbindungsunterbrechung oder Störung automatisch stoppt. |
|  | Technische Dokumentation vorhanden. | X |  |  | Herstellerunterlagen sind vollständig. | - |
|  | Wartungsplan vorhanden und umgesetzt | X |  |  | Wartungsplan wird beachtet | Intervallplan umsetzen und dokumentieren (z. B. monatlich, vor Inbetriebnahme). |
|  | Persönliche Schutzausrüstung bei Wartung definiert | X |  |  | Die Herstellerangaben müssen beachtet werden. | Die Herstellerangaben müssen beachtet werden. |
|  | Bedienpersonal nachweislich unterwiesen | X |  |  | Schulung zum Umgang mit dem Gerät bzw. zum Datenschutz | Unterweisung durchführen und dokumentieren (Unterschriftsliste, Datum, Inhalte). |
|  | Kennzeichnung und Handhabung von Reinigungsmitteln gemäß GHS/CLP korrekt |  |  | X |  |  |
|  | Kundenanforderungen umgesetzt (z. B. max. Geschwindigkeit, Blinklicht, Betriebszeiten) | X |  |  | Die Kundenanforderungen werden beachtet. | Keine Maßnahme erforderlich – Geschwindigkeit liegt im zulässigen Bereich. Weitere Reduktion an Gefahrenstellen empfohlen. |

Die Wirksamkeit der Gefährdungsbeurteilungen wird im Rahmen von Kunden / Objekt-Begehungen, internen Audits und Eigenkontrollen überprüft. 
Die daraus resultierenden Maßnahmen werden in einer Maßnahmenliste oder in einem Begehungsprotokoll dokumentiert.

Rheinfelden Herten, 08.09.2026

Datum / Unterschrift Ersteller