| Angaben zum Arbeitsplatz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung: |  |  | Arbeiten mit Leitern und Tritte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorgesetzter / Verantwortlicher: |  |  | Geschäftsführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kurzbeschreibung des Arbeitsablaufes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Für die Arbeit mit Leitern und Tritte gibt es Regeln und Vorschriften, die unbedingt beachtet werden müssen. Leiter dürfen nur benutzt werden, wenn Reinigungsarbeiten gemäß den einzelnen Gefährdungsbeurteilungen (z.B. Unterhalts-, Sonder-, Glas-Fassadenreinigung) in einer Höhe von mehr als 1,60 m erfolgen müssen. Bei der Reinigung kommen überwiegend Stehleitern bzw. Trittleitern und Anlegeleitern zum Einsatz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liegt bereits eine Gefährdungsbeurteilung über die Prüfung eines ähnlichen Arbeitsplatzes vor? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ja |  | X |  | Nein |  | Stand: |
| Gefährdungspotenzial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gering | X |  |  | gering bis mittel |  |  |  |  |  | mittel |  |  |  |  |  |  | groß |  |  |  |  |  |
| Persönliche Schutzausrüstung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Sicherheitsschuhe notwendig |  |  | X |  |  | Schutzhandschuhe notwendig |  |  |  |  |  | Schutzbrille notwendig |  |  |  |  |  |  |  |  | Gehörschutz notwendig |  |
|  | Arbeitskleidung notwendig |  |  |  |  |  | festes Schuhwerk |  |  |  |  |  | Winterkleidung notwendig |  |  |  |  |  |  |  |  | Absturz |  |
| Betriebsanweisung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | neu erstellen |  |  | X |  | vorhanden |  |  | von Arbeitsplatz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | übernehmen |  |  |  |
| Gefährdungen für werdende Mütter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Es gibt folgende speziellen Gefährdungen: |  |  |  |  |  |  | - Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind möglich. - Heben und tragen von Lasten größer 5 kg (z.B. Eimer oder Reinigungsgeräte) treten auf. - Je nach Arbeitsvertrag muss die Arbeit in mehr als 4 Stunden im Stehen bei erheblichen Strecken und / oder beugen erfolgen. - Schwangere dürfen nicht auf Leitern und Tritten arbeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es gibt keine speziellen Gefährdungen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Information zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung: | - Vor der Beurteilung sollte eine Begehung des Bereiches, durch den Vorgesetzten mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa) und dem Sicherheitsbeauftragten des Bereiches erfolgen. Hierbei wird festgelegt welches Fachwissen zusätzlich hinzugezogen werden muss. Der Betriebsrat ist an dem Prozess zu beteiligen bzw. kann den Prozess auslösen. - Die Erstfassung der Gefährdungsbeurteilung wird von den Fachkräften für Arbeitssicherheit vorbereitet und den Beteiligten zur Verfügung gestellt. Es ist wichtig, dass keine Papierversionen verwendet werden. - Bei der Beurteilung müssen sollten ggf. fachkundige Beteiligte (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Hygiene, Brandschutzbeauftragter, Abfallbeauftragter, Strahlenschutzbeauftragter, Sicherheitsbeauftragte usw.) aktiv hinzugezogen werden. - Eine Gefährdungsbeurteilung kann tätigkeits- oder bereichsbezogen erfolgen (z.B. Umgang Gefahrstoffe, Abfallentsorgung oder Bereich). - In die Beurteilung müssen Arbeitsabläufe und einzelne Tätigkeiten mit einfließen. Diese können in nachgeordneten Dokumenten separat beurteilt werden. - Mitgeltender Bestandteil dieser Gefährdungsbeurteilung ist die aktuelle Maßnahmenliste. Dieses Dokument beinhaltet die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung und enthält die entsprechend durchzuführenden Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen. Diese müssen in Zusammenarbeit von Vorgesetzten und Sifa erstellt und terminiert werden. - Die Wirksamkeit der Maßnahmen muss sollte vom Vorgesetzten kontrolliert und dokumentiert werden. - Die Gefährdungsbeurteilung sollte jährlich (spätestens nach 2 Jahren) auf Aktualität überprüft werden. Bei Änderungen z.B. des Bereiches, der Tätigkeit, der Gefahrstoffe, neuen Erkenntnissen, gesetzlichen Änderung, etc. ist eine Überprüfung außerhalb des Intervalls notwendig. |
| --- | --- |

Erklärung der Risikobewertung

| 1 Gering 7 |  | Akzeptable Risiken – Unfälle sind nicht zu erwarten! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 signifikant 17 |  | Mittelfristig nicht akzeptable Risiken – Unfälle sind gelegentlich zu erwarten! (Informationen über Unfälle von ähnlich Unternehmen.) |  |  |  |  |
| 18 hoch 25 |  | Nicht akzeptable Risiken – Unfälle können oder sind schon häufiger aufgetreten! |  |  |  |  |
| Eintrittswahrscheinlichkeit | Mögliche Schadensschwere für Mitarbeiter |  |  |  |  |  |
|  | Erste-Hilfe-Fall ohne Arbeitsausfall |  | Erste-Hilfe-Fall mit eingeschränktem Arbeitseinsatz ohne Arbeitsausfall | Unfall mit Ausfallzeit | Bleibende körperliche Schäden | Tod |
| unmöglich Unfälle sind nicht zu erwarten! | 1 |  | 5 | 7 | 14 | 16 |
| unwahrscheinlich Unfälle sind gelegentlich zu erwarten! | 2 |  | 6 | 12 | 15 | 17 |
| möglich Unfälle können oder sind schon häufiger aufgetreten! | 3 |  | 9 | 13 | 20 | 23 |
| wahrscheinlich Unfälle sind bekannt und eventuell schon aufgetreten! | 4 |  | 10 | 18 | 21 | 24 |
| sehr wahrscheinlich Unfälle sind schon oft aufgetreten! | 8 |  | 11 | 19 | 22 | 25 |
| R = ExS |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Prüfpunkt | relevant? |  | Risikobewertung | Feststellung | Maßnahme |  | Umsetzung Wer bis Wann (GF: Geschäftsführer, OL: Objektleitung, MA: Mitarbeiter, VA: Vorarbeiter) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ja | nein |  |  |  |  |  |
|  | Gefährdung durch Umfallen gegeben? | X |  | 9 | Beim Benutzen von Leitern besteht die Gefahr des Umfallens der Leiter. Außerdem können an Treppen und anderen unebenen Standorten die Leitern leichter umfallen. | T = T = T = | Leitern nur nach Herstellerangaben benutzen Betriebsanleitung des Herstellers beachten An Treppen und anderen unebenen Standorten muss ein sicherer Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwendet werden | MA: Bei der Verwendung MA/OL: Bei der Verwendung MA: Bei der Verwendung |
|  | Gefährdung durch Abrutschen oder Absturzes des Benutzers gegeben? | X |  | 6 | Beim Benutzen von Leitern besteht die Gefahr des Abrutschens bzw. Absturzes des Benutzers. | T = O = P = | Schwerpunkt der Leiter beim Benutzen beachten bei der Arbeit dürfen sich die Benutzer nicht zu weit hinauslehnen Schuhe müssen frei von Verunreinigungen und Öl sein, bevor auf die Leiter gestiegen wird. | MA: Während der Tätigkeit MA: Während der Tätigkeit MA: Während der Tätigkeit |
|  | Gefährdung durch defekte Leitern und Tritte vorhanden? | X |  | 3 | Es können defekte Leitern und Tritte bei der Arbeit vorhanden sein. Außerdem kann es vorkommen, dass Leitern nur provisorisch repariert bzw. nicht ordnungsgemäß verlängert sind. | T = T = T = O = | defekte Leitern nicht benutzen, müssen bis zur Reparatur weggesperrt bzw. entsorgt werden Reparaturen fachgerecht vom Hersteller oder von autorisierten Fachfirmen durchführen lassen Verlängerungen dürfen nur nach Herstellerangaben erfolgen vor der Benutzung der Leitern und Tritte diese auf Mängel und Schäden überprüfen | GF: Vor Arbeitsbeginn GF: Vor Arbeitsbeginn OL/MA: Bei der Verwendung MA: Vor Arbeitsbeginn |
|  | Gefährdung durch herunterspringende oder herabfallende Gegenstände gegeben? | X |  | 3 | Gegenstände, die bei der Benutzung von Leitern auf dieser abgelegt oder abgestellt werden, können während der Arbeit herunterspringen oder herabfallen. | O = O = | Auf- / Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten Werkzeug und Material, dass auf der Leiter transportiert wird, darf nicht mehr als 10 kg betragen. | MA: Während der Tätigkeit MA: Während der Tätigkeit |
|  | Ordentliche Aufstellung der Leiter gegeben? | X |  | 2 | Beim Aufstellen der Leiter kann der falsche Anstellwinkel eingestellt werden. | T = O = O = | richtigen Anstellwinkel von 65°-75° verwenden zur zusätzlichen Sicherung Leiter anbinden oder von einer zweiten Person festhalten lassen die Spreizsicherung ist vor dem Besteigen zu spannen | MA: Bei der Verwendung OL: Während der Tätigkeit MA: Während der Tätigkeit |
|  | Untergrund für das Aufstellen der Leiter geeignet? | X |  | 3 | Die Leiter kann auf dem falschen Untergrund aufgestellt werden. | O = O = | Untergrund der Leiter sollte immer freigeräumt und sauber sein Verunreinigungen müssen vor dem Aufstellen der Leiter beseitigt werden | MA: Vor Arbeitsbeginn MA: Vor Arbeitsbeginn |
|  | Werden die Zeitvorgaben für Arbeiten in einer Höhe von > 2m Höhe eingehalten? | X |  | 7 | Die Arbeiten in mehr als zwei Meter Höhe sind länger als zwei Stunden pro Schicht. | O = | Zeitvorgaben für Arbeiten in einer Höhe von > 2m dürfen 2h / Schicht nicht übersteigen | GF: Bei der Organisation MA: kontinuierlich |
|  | Werden die Leitern und Tritte für den richtigen Zweck verwendet? | X |  | 2 | Die Leitern und Tritte werden für den richtigen Zweck verwendet. | T = T = | mechanische Leitern dürfen nur mit Absturzsicherungen bereitgestellt werden Leitern und Tritte nur zu Zwecken benutzen, für die diese nach ihrer Bauart bestimmt sind | GF: Vor Arbeitsbeginn GF: Vor Arbeitsbeginn |
|  | Werden die Leitern und Tritte an einem einsehbaren Ort aufgestellt? | X |  | 2 | Die Leitern können an einsehbaren Orten aufgestellt werden. | O = | Leitern nicht hinter verschlossenen Türen aufstellen | MA: kontinuierlich |
|  | Ist der Abstand zwischen Stand- und Aufstellfläche korrekt? | X |  | 2 | Der Abstand der Standfläche zur Aufstellfläche ist größer als erlaubt. | T = | Standfläche darf maximal 5 Meter über der Aufstellfläche sein. | GF/OL/MA: während der Tätigkeit |  |
|  | Werden Gegenstände mit einer großen Windfläche mit auf die Leitern genommen? | X |  | 2 | Im Freien werden Gegenstände mit einer großen Windfläche auf die Leitern mitgenommen. | T = | Windfläche der Gegenstände auf Leitern darf 1 m2 nicht übersteigen. | GF/OL/MA: Während der Tätigkeit |  |
|  | Sind jährliche Leiterprüfungen vorhanden? | X |  | 2 | Die Leiterprüfungen werden regelmäßig durchgeführt. | O = | Leiterprüfung ist jährlich von einer befähigten Person durchzuführen und zu dokumentieren. | GF/OL: jährlich |  |
|  | Werden Gefahrstoffe oder Gegenstände auf Leitern verwendet, die eine zusätzliche Gefahr darstellen? | X |  | 3 | Es werden auf der Leiter Gegenstände verwendet, die eine zusätzliche Gefahr darstellen. | O = | Gefahrstoffe oder Tätigkeiten (z.B. Schweißen), die eine zusätzliche Gefahr für Arbeiten auf Leitern darstellen, dürfen nicht verwendet werden. | OL/MA: Während der Tätigkeit |  |
|  | Werden Leitern und Tritte ordnungsgemäß aufbewahrt? | X |  | 3 | Die Leitern und Tritte werden unzureichend aufbewahrt. | T = | Leitern / Tritten während der Aufbewahrung gegen mechanische Beschädigungen, Austrocknen, Verschmutzen, Durchbiegen schützen | OL/MA: während der Aufbewahrung |  |

Die Wirksamkeit der Gefährdungsbeurteilungen wird im Rahmen den Begehungen des Unternehmens, internen Audits, Eigenkontrollen und die externen Audits überprüft. Die daraus resultierenden Maßnahmen werden in einer Maßnahmenliste oder in einem Begehungsprotokoll dokumentiert.

| Verteiler: | zur Veranlassung an: | Objektleitung |
| --- | --- | --- |
|  | zur Kenntnisnahme an: | Geschäftsführung |

Rheinfelden Herten, 08.09.2026

Datum / Unterschrift Ersteller