| Angaben zum Arbeitsplatz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung: |  |  | Umgang mit Hubarbeitsbühne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorgesetzter / Verantwortlicher: |  |  | Geschäftsführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kurzbeschreibung des Arbeitsablaufes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die fahrbare hydraulische Hubarbeitsbühne mit Aufenthaltsbühne/ Arbeitsplattform ist für den Einsatz im Außenbereich für Glas- und Fassadenreinigung bei Objekten im Einsatz. Der Ein- / Ausstieg erfolgt im Bodenbereich. Die Mitarbeiter sichern sich mit PSA gegen Absturz sowie Auffanggurt mit Verbindungsmittel (max. Lang <1.8 m) oder Höhesicherungsgerät. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liegt bereits eine Gefährdungsbeurteilung über die Prüfung eines ähnlichen Arbeitsplatzes vor? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ja |  | X |  | Nein |  |
| Gefährdungspotenzial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gering |  |  | gering bis mittel |  |  |  |  | X | mittel |  |  |  |  |  | groß |  |  |  |  |  |  |
| Persönliche Schutzausrüstung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Arbeitskleidung notwendig |  |  | X |  | Sicherheitsschuhe notwendig |  |  |  |  | X | Handschuhe notwendig |  |  |  |  |  |  |  | Hautschutz notwendig |  |  |  |
|  | Schutzbrille notwendig |  |  |  |  | Atemschutz notwendig |  |  |  |  |  | Gehörschutz notwendig |  |  |  |  |  | X |  | PSA gegen Absturz notwendig |  |  |  |
| Betriebsanweisung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | neu erstellen |  |  | X |  | vorhanden |  | von Arbeitsplatz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | übernehmen |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für werdende Mütter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Es gibt folgende spezielle Gefährdungen |  |  |  |  | X |  | - Schwangere dürfen nicht auf Hubarbeitsbühnen arbeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Es gibt keine speziellen Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Information zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung: | - Vor der Beurteilung sollte eine Begehung des Bereiches, durch den Vorgesetzten mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa) und dem Sicherheitsbeauftragten des Bereiches erfolgen. Hierbei wird festgelegt welches Fachwissen zusätzlich hinzugezogen werden muss. Der Betriebsrat ist an dem Prozess zu beteiligen bzw. kann den Prozess auslösen. - Die Erstfassung der Gefährdungsbeurteilung wird von den Fachkräften für Arbeitssicherheit vorbereitet und den Beteiligten zur Verfügung gestellt. Es ist wichtig, dass keine Papierversionen verwendet werden. - Bei der Beurteilung müssen sollten ggf. fachkundige Beteiligte (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Hygiene, Brandschutzbeauftragter, Abfallbeauftragter, Strahlenschutzbeauftragter, Sicherheitsbeauftragte usw.) aktiv hinzugezogen werden. - Eine Gefährdungsbeurteilung kann tätigkeits- oder bereichsbezogen erfolgen (z.B. Umgang Gefahrstoffe, Abfallentsorgung oder Bereich). - In die Beurteilung müssen Arbeitsabläufe und einzelne Tätigkeiten mit einfließen. Diese können in nachgeordneten Dokumenten separat beurteilt werden. - Mitgeltender Bestandteil dieser Gefährdungsbeurteilung ist die aktuelle Maßnahmenliste. Dieses Dokument beinhaltet die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung und enthält die entsprechend durchzuführenden Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen. Diese müssen in Zusammenarbeit von Vorgesetzten und Sifa erstellt und terminiert werden. - Die Wirksamkeit der Maßnahmen muss sollte vom Vorgesetzten kontrolliert und dokumentiert werden. - Die Gefährdungsbeurteilung sollte jährlich (spätestens nach 2 Jahren) auf Aktualität überprüft werden. Bei Änderungen z.B. des Bereiches, der Tätigkeit, der Gefahrstoffe, neuen Erkenntnissen, gesetzlichen Änderung, etc. ist eine Überprüfung außerhalb des Intervalls notwendig. |
| --- | --- |

Erklärung der Risikobewertung

| 1 Gering 7 |  | Akzeptable Risiken – Unfälle sind nicht zu erwarten! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 signifikant 17 |  | Mittelfristig nicht akzeptable Risiken – Unfälle sind gelegentlich zu erwarten! (Informationen über Unfälle von ähnlich Unternehmen.) |  |  |  |  |
| 18 hoch 25 |  | Nicht akzeptable Risiken – Unfälle können oder sind schon häufiger aufgetreten! |  |  |  |  |
| Eintrittswahrscheinlichkeit | Mögliche Schadensschwere für Mitarbeiter |  |  |  |  |  |
|  | Erste-Hilfe-Fall ohne Arbeitsausfall |  | Erste-Hilfe-Fall mit eingeschränktem Arbeitseinsatz ohne Arbeitsausfall | Unfall mit Ausfallzeit | Bleibende körperliche Schäden | Tod |
| unmöglich Unfälle sind nicht zu erwarten! | 1 |  | 5 | 7 | 14 | 16 |
| unwahrscheinlich Unfälle sind gelegentlich zu erwarten! | 2 |  | 6 | 12 | 15 | 17 |
| möglich Unfälle können oder sind schon häufiger aufgetreten! | 3 |  | 9 | 13 | 20 | 23 |
| wahrscheinlich Unfälle sind bekannt und eventuell schon aufgetreten! | 4 |  | 10 | 18 | 21 | 24 |
| sehr wahrscheinlich Unfälle sind schon oft aufgetreten! | 8 |  | 11 | 19 | 22 | 25 |
| R = ExS |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Prüfpunkt | relevant? |  | Risikobewertung | Feststellung | Maßnahmen |  | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ja | nein |  |  |  |  |  |
|  | Gerätecheck |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ist die Betriebsanleitung in der jeweiligen Landessprache vorhanden und am Einsatzort verfügbar? | X |  | 2 | Die Betriebsanleitung ist vorhanden. | P = | Betriebsanweisung für Hubarbeitsbühne beachten |  |
|  | Ist ein Fabrikschild mit allen wichtigen Angaben wie Eigenmasse, Nennlast (Tragfähigkeit) etc. vorhanden? | X |  | 1 | Fabrik- / Typenschild ist vorhanden. |  | Keine Maßnahme erforderlich |  |
|  | Wird vor Arbeitsbeginn die Sicht- und Funktionskontrolle durchgeführt, wie in der Betriebsanleitung vorgeschrieben? | X |  | 6 | Es wird vor Arbeitsbeginn eine Sicht- und Funktionskontrolle an der Hubarbeitsbühne durchgeführt. | O = | Regelmäßig vor Arbeitsbeginn Sicht- und Funktionskontrolle durchführen |  |
|  | Liegt beim Kauf einer Hubarbeitsbühne eine Konformitätserklärung des Herstellers vor? | X |  | 2 | Die Hubarbeitsbühne ist angemietet. |  | Keine Maßnahme erforderlich |  |
|  | Wird die Hubarbeitsbühne bestimmungsgemäß eingesetzt und nicht als Kran oder Personenlift eingesetzt? | X |  | 6 | Die Hubarbeitsbühne wird bestimmungsgemäß eingesetzt. |  | Keine Maßnahme erforderlich |  |
|  | Ist eine termingerechte Prüfung organisatorisch sichergestellt? | X |  | 6 | Regelmäßige Prüfungen müssen mindestens einmal jährlich von befähigten Personen (Service-Firmen, Hersteller, Vermieter) durchgeführt werden. | O = | Regelmäßige Prüfung vornehmen |  |
|  | Wurden fällige Prüfungen durchgeführt und liegt ein Instandhaltungsnachweis vor? | X |  | 6 | Die Prüfungen werden turnusgemäß durchgeführt und mittels Prüfplakette dokumentiert. | O = | Regelmäßige Prüfung vornehmen |  |
|  | Sind Bedienelemente gut erreichbar und ggf. gekennzeichnet? | X |  | 1 |  |  | Keine Maßnahme erforderlich |  |
|  | Werden am Einsatzort mögliche Gefährdungen (Krane, Straßenverkehr, Bodenbeschaffenheit, Freileitungen, usw.) ermittelt und geeignete Schutzmaßnahmen dagegen getroffen? | X |  | 15 | Die Hubarbeitsbühne wird an Fassaden auf Verkehrswegen aufgestellt. Der Aufstellbereich muss abgesperrt werden. Arbeiten in der Nähe von Freileitungen (Oberleitungen). | O = O = P = | Einhalten des Abstands zu Freileitungen Nennspannung (Volt) bis 1000 1 m 1.000 bis 110.000 3 m 110.000 bis 220.000 4 m 220.000 bis 380.000 5 m bei unbekannter Spannung 5 m Isolierte Hubarbeitsbühne einsetzen Betriebsanweisung für Hubarbeitsbühne beachten |  |
|  | Ist die verwendete Hubarbeitsbühne für die Bodenverhältnisse am Einsatzort (befestigt / unbefestigt, Neigung des Terrains, etc.) geeignet? | X |  | 9 | Die Bodenverhältnisse sind immer objektspezifisch, allerdings wird darauf geachtet, dass der Aufstellungsort befestigt und ebenerdig ist. | T = | Hubarbeitsbühne nur auf ebenerdigen, befestigten Bodenverhältnissen aufstellen |  |
|  | Ist sichergestellt, dass die Hubarbeitsbühne nicht von Unbefugten benutzt werden kann? | X |  | 9 | In Pausen oder nach Arbeitsende wird der Schlüssel der Arbeitsbühne abgezogen und sicher aufbewahrt. | P = P = | Betriebsanweisung für Hubarbeitsbühne beachten Schlüssel abziehen und dadurch vor unbefugter Benutzung sichern |  |
|  | Ist die Bedienung der Notsenkeinrichtung im Notfall durch Dritte möglich und ist dies kenntlich gemacht? | X |  | 6 | Die Bedienung der Notsenkeinrichtung ist kenntlich gemacht. | O = | Bedienung Notsenkeinrichtung muss kenntlich sein |  |
|  | Wird der Gefahrenbereich um die Hubarbeitsbühne am Boden abgesperrt? | X |  | 9 | Der Gefahrenbereich um die Hubarbeitsbühne ist während der Arbeit abgesperrt. | O = | Gefahrenbereich für Unbefugte absperren |  |
|  | Arbeitsorganisation und Arbeitsaufgabe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Werden die Bediener vor Arbeitsbeginn eingewiesen? | X |  | 6 | Vor jedem Arbeitsbeginn werden die Bediener in die Hubarbeitsbühne eingewiesen. | O = O = P = | Festlegung von Konsequenzen bei Nicht-Beachtung von betrieblichen Vorgaben Beauftragung der verantwortlichen Person Regelmäßige Schulung und Unterweisung zum Betrieb der Hubarbeitsbühne, mind. 1x jährlich dokumentiert durchführen |  |
|  | Ist eine Beauftragung der Beschäftigten beim Umgang mit Hubarbeitsbühnen erfolgt? | X |  | 8 | Der Bediener der Hubarbeitsbühne wurde noch nicht schriftlich beauftragt. | O = | Der Bediener der Hubarbeitsbühne muss dokumentiert beauftragt werden. |  |
|  | Bewegungsraum durch Verkehrswege nicht beeinträchtigt? | X |  | 9 | Verkehrs-, Fluchtwege und Notausgänge werden meistens freigehalten. | O = P = P = | der Bediener muss den Fahrweg ausreichend beobachten können, ggf. hat er sich einweisen zu lassen die Versetzfahrt ist mit geringer Geschwindigkeit (Schleichgang) durchzuführen. jegliche Lagerung von Waren ist in Verkehrswegen untersagt |  |
|  | Sind die Bediener ausreichend ausgebildet? | X |  | 6 | Die Bediener von fahrbaren Hubarbeitsbühnen sind dokumentiert geschult und unterwiesen. | P = | regelmäßige Schulung und Unterweisung zum Betrieb der Hubarbeitsbühne mindestens 1x jährlich dokumentiert durchführen |  |
|  | Steht die nötige PSA zur Verfügung? | X |  | 6 | Absturzsicherungen stehen zur Verfügung und müssen bei der Arbeit verwendet werden. | T = P = P = P = | PSA gegen Absturz in dazugehörigen Behältern transportieren PSA gegen Absturz tragen Anschlagpunkte ermitteln Betriebsanweisung PSA gegen Absturz beachten |  |
|  | Spezielle ermittelte Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sind Quetschstellen vorhanden? | X |  | 12 | Scheren-Hydraulik beim Hoch- oder Herunterfahren, Quetschstellen zwischen bewegten Teilen oder festen und beweglichen Teilen. | O = P = P = P = | beim Aufstellen und Betrieb auf Quetsch- und Scherstellen achten Körperteile nur innerhalb des Arbeitskorbes belassen Betriebsanweisung Hubarbeitsbühne beachten regelmäßige Schulung und Unterweisung |  |
|  | Bewegte Arbeitsmittel | X |  | 9 | Zur Reinigung von Glasflächen oder Fassaden können Hochdruckreiniger verwendet werden. | O = O = P = P = | der Bediener muss den Fahrweg ausreichend beobachten können, ggf. hat er sich einweisen zu lassen Sicherung gegen Verkehrsgefahren (Absperrungen) die Versetzfahrt ist mit geringer Geschwindigkeit (Schleichgang) durchzuführen. Schlüssel abziehen und dadurch vor unbefugter Benutzung sichern (Schlüsselschalter). |  |
|  | Unkontrolliert bewegte Teile | X |  | 9 | Es wird Arbeitsmaterial beim Arbeiten in der Höhe mitgeführt. | O = O = | Lagerung der Materialien innerhalb des Arbeitskorbes, keine sperrigen oder überstehenden Teile mitführen Absperrung und Sicherung des Arbeitsbereiches |  |
|  | Absturz | X |  | 15 | Absturz / Umsturz aufgrund unsachgemäßer Handhabung beim Arbeiten auf der Arbeitsbühne durch Übersteigen, Umsteigen, Aufsteigen. | O = O = O = P = P = | Verbot des Aus-, Über-, Auf- und Umsteigens Klappbare Schutzgeländer vor Arbeitsbeginn in Schutzstellung bringen Hubarbeitsbühne bei starkem Wind bzw. Windböen außer Betrieb nehmen Betriebsanweisung Hubarbeitsbühne beachten regelmäßige Schulung und Unterweisung |  |
|  | Elektrischer Schlag | X |  | 15 | Möglich aufgrund von Isolationsfehler der elektrischen Anlage der Hubarbeitsbühne oder Annäherung des Gerätes an aktive elektrische Teile Arbeiten in der Nähe von Freileitungen (Oberleitungen) | T = O = O = O = | Spannungsfreiheit der elektrischen Anlage herstellen Sichtkontrolle auf erkennbare Mängel vor Benutzung Einhaltung der Sicherheitsabstände Einhalten des Abstands zu Freileitungen Nennspannung (Volt) bis 1000 1 m 1.000 bis 110.000 3 m 110.000 bis 220.000 4 m 220.000 bis 380.000 5 m bei unbekannter Spannung 5 m Isolierte Hubarbeitsbühne einsetzen |  |
|  | Gefährdung durch Menschen | X |  | 6 | Gefährdungen durch fehlende oder mangelhafte Koordination. | P = | Unterweisung aller Beschäftigten über auftretende gegenseitige Gefährdungen |  |
|  | Gefährdete Körperteile |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Finger / Hand / Unter- / Oberarm | X |  | 6 | Beim Eingriff in die Hydraulik während des Herauffahrens oder Herablassens des Arbeitskorbes. | P = | Betriebsanweisung Hubarbeitsbühne beachten |  |
|  | Fuß | X |  | 6 | Quetschungen möglich, wenn der Fuß unter das Fahrzeug gerät oder zwischen Antriebsrad und Gehäuse. Stolpergefahr beim Ein- und Ausstieg | P = P = | Betriebsanweisung Hubarbeitsbühne beachten Pflicht zum Tragen von Sicherheitsschuhen |  |
|  | Bein | X |  | 6 | Stolpergefahr beim Ein- und Ausstieg sowie Gefährdung durch überfahren. | P = | Pflicht zum Tragen von Sicherheitsschuhen |  |
|  | Rumpf | X |  | 9 | Quetschstellen zwischen bewegten Teilen oder festen und beweglichen Teilen. | O = P = P = | Körperteile nur innerhalb des Arbeitskorbes belassen Betriebsanweisung Hubarbeitsbühne beachten regelmäßige Schulung und Unterweisung zum Betrieb von Hubarbeitsbühnen durchführen |  |
|  | Kopf | X |  | 6 | Bei Arbeiten unter Konstruktionen auf Stoßgefahren achten. | P = P = P = | Betriebsanweisung Hubarbeitsbühne beachten regelmäßige Schulung und Unterweisung zum Betrieb von Flurförderzeuge durchführen Schutzhelm mit Kinnriemen tragen |  |

Die Wirksamkeit der Gefährdungsbeurteilungen wird im Rahmen den Begehungen des Unternehmens, internen Audits, Eigenkontrollen und die externen Audits überprüft. Die daraus resultierenden Maßnahmen werden in einer Maßnahmenliste oder in einem Begehungsprotokoll dokumentiert.

| Verteiler: | zur Veranlassung an: | Objektleitung |
| --- | --- | --- |
|  | zur Kenntnisnahme an: | Geschäftsführung |

Rheinfelden Herten, 08.09.2026

Datum / Unterschrift Ersteller